Material Safety Data Sheet

化学品安全

技术说明书

样品名称：2-硫醇基甲基苯并咪唑锌盐

橡胶防老剂MMBZ(ZMTI)

## 客户名称：河南荣欣鑫科技有限公司

客户地址：河南省鹤壁市鹤山区姬家山产业园

编写：上海屹标信息技术有限公司

Material Safety Data Sheet

第一部分：配制品名称和制造商信息

配制品中文名称	2-硫醇基甲基苯并咪唑锌盐

橡胶防老剂MMBZ(ZMTI)

配制品英文名称	1,3-dihydro-4(or 5)-methyl-2H-benzimidazole-2-thione, zinc salt, Rubber Antioxidant MMBZ(ZMTI)

CAS No.	61617-00-3

EC No.	262-872-0

### 产品推荐和限制用途

推荐用途	橡胶制品制造

限制用途	请咨询生产商

制造商	河南荣欣鑫科技有限公司

## 地址	河南省鹤壁市鹤山区姬家山产业园

电话	+86 392-2632999

传真	+86 392-2288878

邮编	458030

企业应急电话	+86	15639219992

# 第二部分：危险标识

### 象形图

| 信号词 危险说明 | 警告 H302 | 吞咽有害 |
| --- | --- | --- |
|  | H332 | 吸入有害 |
|  | H361 | 怀疑对生育能力或胎儿造成伤害 |
|  | H373 | 长期或反复接触可能对器官造成伤害 |
|  | H410 | 对水生生物毒性极大并具有长期持续影响 |
| 防范说明 | P201 | 使用前取得专用说明 |
|  | P260 | 不要吸入粉尘/烟/气体/烟雾/蒸汽/喷雾 |
|  | P270 | 使用本产品时不要进食，饮水或吸烟 |
|  | P273 | 避免释放到环境中 |
|  | P281 P312 | 必要时穿戴防护用具 如感觉不适，呼叫解毒中心/医生 |

第三部分：组成信息

纯品 □	混合物

Material Safety Data Sheet

| CAS 号 | 化学名称 | 成分比 |
| --- | --- | --- |
| 61617-00-3 | 2-硫醇基甲基苯并咪唑锌盐 橡胶防老剂MMBZ(ZMTI) | > 97% |

Material Safety Data Sheet

# 第四部分：急救措施

一般建议	如果发生意外或不适，请立即就医（如有可能请出示使用说明书或安全数据表）。

皮肤接触	用大量肥皂水清洗至少 15 分钟以上，脱去被污染的衣服和鞋，如症状持续就医。

眼睛接触	立即掀开上下眼睑，用流动水清洗至少 15 分钟以上，就医。摄入	用水漱口，饮用足量温水。

吸入	将患者转移到空气新鲜处，休息，保持利于呼吸的体位。 如果感觉不适， 请立即就医。

# 第五部分：消防措施

合适的灭火介质	适当的情况下使用适当的灭火介质。化学干粉。不合适的灭火介质	大量喷水

### 源于此物质或混合物的特别危害

热分解可导致刺激性和有毒气体和蒸气的释放碳氧化物(COx)

氮氧化物（NOx） 硫的氧化物

### 灭火注意事项及防护措施

灭火时保持安全距离，佩戴自给式呼吸器和防护服。保持上风。确保通风良好，特别是在密闭区域。疏散人员到安全区。

# 第六部分：泄露应急处理

作业人员防护措施，防护设备和紧急处理程序避免吸入蒸气或雾气、接触眼睛和皮肤。

确保通风良好，特别是在密闭区域。清除所有的点火源。

### 环境保护措施

不可排放至公共排水线路，地面或任何水体环保排放要符合监管要求

如果无法控制溢出物，应及时告知地方当局。

### 泄露化学品的收容和清除方法

建议应急处理时处理人员佩戴粉尘过滤式面具，穿着一般工作服。不要直接接触泄漏物。小量泄露：避免粉尘污染，扫除或收集至容器内，移至安全区域。

大量泄露：用塑胶布，帆布覆盖，使用防火花工具收集到专门的废物处置场所。

# 第七部分：操作和储存

### 安全操作注意事项

严格按照工业卫生和安全操作规范进行操作。根据需要使用个人防护装备。

避免接触皮肤，眼睛或衣服。

Material Safety Data Sheet

操作后彻底清洗。

Material Safety Data Sheet

只能在通风良好的地方使用，避免产生灰尘。使用本产品时，不要进食，喝酒或吸烟。

### 安全储存条件

将容器密封在干燥通风良好的地方。储存于阴凉、通风、干燥的库房。远离热源，火花，火焰等点火源。

保持容器密封。储区备有泄露应急设备和合适的收容材料。

# 第八部分：接触控制和个人 防护措施

控制参数	无资料

### 衍生的无影响水平（DNEL）	无资料预测的无效应浓度（PNEC）	无资料

工程控制

确保通风良好，特别是在密闭区域

### 个人防护装备

眼睛/脸部防护	佩戴护目镜

手部防护	佩戴防护手套

皮肤和身体防护	穿适合的防护服

呼吸系统防护	如果通风不良，请佩戴合适的呼吸设备

### 环境控制

防止产品进入公共排水沟

# 第九部分：理化特性

外观	固体，粉末

颜色	灰白色

气味	有苦味

气味阈值	不适用

pH 值	不适用

熔点/凝固点	加热后分解

沸点/沸点范围	沸腾前分解

闪点	不适用

蒸发速率	不适用

易燃性（固体，气体）	该物质不易燃。空气中的易燃极限	不适用

蒸汽压力	0.00181 Pa （25 °C）

蒸气密度	不适用

密度	1.25 kg/m³(20 °C)

相对密度	不适用

堆积密度	0.336kg/L

比重	不适用

水溶性	中等溶度(0.12 g/L，20 °C)

Material Safety Data Sheet

分配系数	不适用

自燃温度	不适用

分解温度	220°C

运动粘度	不适用

动态粘度	不适用

爆炸特性	该物质不爆炸。

氧化性能	不适用

其他信息无可用信息

# 第十部分：稳定性和反应性

反应性	无资料

化学稳定性	在正常条件下稳定。

危险反应的可能性	与酸反应，释放有毒的和高度易燃的二硫化碳。避免的条件	远离强热，不兼容材料。

禁配物	强氧化剂。

危险的分解产物	一氧化碳，二氧化碳（CO2），氮氧化物（NOx），硫的氧化物

# 第十一部分：毒理学信息

### 急性毒性

| 化学品名 | LD50（经口） | LD50（经皮） | LC50（吸入） |
| --- | --- | --- | --- |
| 2-硫醇基甲基苯并咪唑锌盐 (CAS No.61617-00-3) | 340 mg/kg (大鼠) | > 2000 mg/kg 体重 (大鼠) | > 2.12 mg/L 空气 (大鼠) 4h |

皮肤腐蚀/刺激	不刺激皮肤。

严重眼睛损伤/刺激	无眼睛刺激。

致敏性	没有观察到敏化反应。

生殖细胞致突性	无资料。

致癌性	无资料。

生殖毒性	怀疑对生育能力或胎儿造成伤害

器官毒性-单次接触	无资料。

器官毒性-反复接触	长期或反复接触可能对器官造成伤害吸入危害	无资料。

# 第十二部分：生态学信息

### 毒性

| 化学品名 | 藻类/水生植物 EC50 | 鱼类 LC50 | 甲壳纲动物 EC50 |
| --- | --- | --- | --- |
| 2-硫醇基甲基苯并咪唑锌盐 (CAS No.61617-00-3) |  |  | NOEC = 0.0346 mg/l/21d |

持久性和降解性	不易生物降解。

生物累积性	分配系数 0.3 - 0.4 @ 25°C

土壤中的迁移性	该产品适度溶于水。

Material Safety Data Sheet

PBT 和 vPvB 结果评价	不适用。其他不良反应	无资料。

# 第十三部分：废弃处置

废弃化学品	按照当地国家和地方法规处置。

污染包装物	应将空的容器本地回收或废物处理。

# 第十四部分：运输信息

联合国编号（UN No.）	3077

正确运输名称	环境有害物质，固体，不另说明。（2-硫醇基甲基苯并咪唑） 危险类别		9

包装类别	III

环境危害	海洋污染物

### 特别注意事项	无资料批量运输（根据“73/78 防 不适用污公约”附则 II 和 IBC 规则）

第十五部分：法规信息

安全，健康和环境条例/特定于物质或混合物的立法欧洲联盟

关于保护工人的健康和安全与工作中化学物质相关风险的指令 98/24 / EC

关于保护工作中的年轻人的 94/33 / EC 指令

| 组分 | TSCA | DSL/NDSL | EINECS/ ELINCS | NZIoC | IECSC | KECL | PICCS | AICS |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2-硫醇基甲基苯并咪唑锌盐 (CAS No.61617-00-3) | 列入 | 列入 | 列入 | 列入 | 列入 | 列入 | 列入 | 列入 |

关于工作中保护怀孕和哺乳期妇女的 92/85 / EC 指令国际化学品名录

【TSCA】	美国 TSCA 化学物质名录

【DSL/NDSL】	加拿大国内化学物质名录

【EINECS/ELINCS】	欧洲现有化学物质名录

【NZIoC】	新西兰现有暂用的化学物质名录

【IECSC】	中国现有化学物质名录

【KECL】	韩国现有化学物质名录

【PICCS】	菲律宾化学品和化学物质名录

| 组分 | 【A】 | 【B】 | 【C】 | 【D】 | 【E】 | 【F】 | 【G】 | 【H】 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2-硫醇基甲基苯并咪唑锌盐 (CAS No.61617-00-3) | 未列入 | 未列入 | 未列入 | 未列入 | 未列入 | 未列入 | 未列入 | 未列入 |

【AICS】	澳大利亚现有化学品物质名录 化学品安全评估	对该物质进行了化学品安全评估中国监管化学物质名录

【A】	《危险化学品目录（2015 年版）》，安监总局 2015 年第 5 号公告

【B】	《重点环境管理危险化学品目录》，环保部办公厅 2014 年第 33 号文

Material Safety Data Sheet

【C】	《中国严格限制进出口的有毒化学品目录》，环保部 2013 年第 85 号公告

Material Safety Data Sheet

【D】	《麻醉药品和精神药品品种目录（2013 年版）》，食药总局 2013 年第 230 号通知

【E】	《重点监管的危险化学品名录（第 1 和第 2 批）》，安监总局 2011 年第 95 号和 2013 年第 12 号通知

【F】	《中国进出口受控消耗臭氧层物质名录（第 1 到 6 批）》，环保部 2000 年至 2012 系列公告

【G】	《易制爆危险化学品名录（2011 年版）》，公安部 2011 年 11 月 25 日公告

【H】	《高毒物品目录》，卫生部 2003 年第 142 号通知

# 第十六部分：其他信息

本安全技术说明书格式符合我国 GB/T16483 和GB/T17519 要求，数据来源于国际权威数据库和企业提交数据，其他信息是基于公司目前所掌握的知识。我们尽量保证其中所有信息的正确性，但由于信息来源的多样性以及本公司所掌握知识的局限性，本文件仅供使用者参考。安全数据单使用者应根据使用目的，对相关信息的合理性作出判断。我司对该产品操作、存储、使用或处置等环节产生的任何损害，不承担任何责任。

MSDS 报告生成日期：	2020-05-11

*************************结束**************************