第一部分 化学品及企业标识

化学品中文名：邻苯二甲酸氢钾

化学品英文名：Potassium hydrogen phthalate

企业名称：天津市恒兴化学试剂制造有限公司

企业地址：天津市东丽区华明街北于堡工业小区

邮    编: 300330            传    真: 022-26780974

联系电话：022-26772349

电子邮件地址：hxhxsj@163.com

企业应急咨询电话：15822233318

产品推荐及限制用途：测定亚硝酸盐、钒酸盐、磷酸盐和氟，测定乙烯，用作分析试剂，测定水中化学耗氧量时用作催化剂。用作分析试剂,如测定水中化学耗氧量时用作催化剂。

第二部分 危险性概述

危险性类别：

侵入途径： 吸入、食入、经皮吸收

健康危害：对眼睛有伤害。

环境危害：

第三部分 成分/组成信息

纯品

化学品名称：邻苯二甲酸氢钾

化学品俗名或商品名：

| 危险组分 | 浓度或浓度范围 | CAS No. |
| --- | --- | --- |
| 邻苯二甲酸氢钾 | 99% | 877-24-7 |

第四部分 急救措施

皮肤接触：立即脱去被污染的衣着，用大量流动清水冲洗15分钟，就医。

眼睛接触：立即提起眼睑，用大量流动清水或生理盐水彻底冲洗15分钟，就医。

吸入：迅速脱离现场至空气新鲜处，就医。

食入：饮用大量水，催吐，就医。

第五部分 消防措施

特别危险性：本品不燃。

灭火方法和灭火剂： 雾状水、抗溶性泡沫、干粉、二氧化碳

灭火注意事项及措施：

第六部分 泄漏应急处理

作业人员防护措施、防护装备和应急处置程序：避免产生其粉尘化学品未经处理严禁排入排水系统用安全的方法将泄漏物收集回收或运至废物处理场所处理，进一步处置，清理污染区。

第七部分 操作处置与储存

操作注意事项：密闭操作，局部排风。操作人员必须经过专门培训，严格遵守操作规程。建议操作人员佩戴自吸过滤式防尘口罩，戴化学安全防护眼镜，穿防毒物渗透工作服，戴橡胶手套。避免产生粉尘。避免与强氧化剂接触。搬运时要轻装轻卸，防止包装及容器损坏。配备泄漏应急处理设备。

储存注意事项：贮存于阴凉、通风良好之处，应与酸类分开存放，切忌混储。

第八部分 接触控制/个体防护

监测方法：

工程控制：密闭操作，全面通风。

呼吸系统防护：戴化学安全防护眼镜。

眼睛防护：生产过程密闭，加强通风。提供安全淋浴和洗眼设备。

身体防护：穿化学防护衣。

手防护：戴化学品防护手套。

其他防护：工作现场严禁吸烟。注意个人清洁卫P生，避免长期反复接触。

第九部分 理化特性

外观与性状：无色结晶或白色结晶粉末。

熔点(C)295- 300

PH：无资料

相对燕气密度(空无资料气=1)：无资料

饱和蒸气压(KPa) ：无资料

临界温度C：无资料

辛醇/水分配系数对数值

闪点C：无资料

爆炸上限[%VN]无资料

沸点(C)无资料

溶解性：水8g/1(25C)，水15g/1(100'C ) .

第十部分 稳定性和反应性

稳定性：稳定

禁配物：

避免接触的条件：

危险反应：

危险分解产物：

第十一部分 毒理学信息

急性毒性：

亚急性和慢性毒性：

刺激性：

致敏性：

致突变型：

致癌性：

第十二部分  生态学信息

生态毒性：

持久性和降解性：无资料

潜在的生物累积性：无资料

土壤中的迁移性：无资料

第十三部分 废弃处置

废弃处置方法

废弃化学品：根据国家和地方有关法规的要求处置。或与厂商或制造商联系，确定处置方法。

污染包装物：将容器返还生产商或按照国家和地方法规处置

废弃注意事项：处置前应参阅国家和地方有关法规。

第十四部分 运输信息

危险货物编号：	无资料

联合国危险货物编号（UN号）：

联合国运输名称：无资料

联合国危险性分类：无资料

包装类别：

包装标志：

包装方法：

运输注意事项：起运时包装要完整，装载应稳妥。运输过程中要确保容器不泄漏、不倒塌、不坠落、不损坏。严禁与强氧化剂，食用化学品、等混装混运。运输途中应防喝晒、雨淋，防高温。车辆运输完毕应进行彻底清扫。

第十五部分 法规信息

法规信息：

第十六部分 其他信息

最新修订版日期：2019年12月28日

参考文献：

免责声明：天津市恒兴化学试剂制造有限公司在本MSDS中全面真实地提供了所有相关资料，但我们并不能保证其绝对的广泛性和精确性。本MSDS只为那些受过适当专业训练并使用该产品的有关人员提供对该产品的安全预防资料。获取该MSDS的个人使用者，在特殊的使用条件下，必须对本MSDS的适用性作出独立的判断。在特殊的使用场合下，由于使用本MSDS所导致的伤害，天津市恒兴化学试剂制造有限公司将不负任何责任。