Pfu DNA polymerase 产品说明书

| 产品名称 | Cat# | 规格 |
| --- | --- | --- |
| Pfu DNA polymerase，5U/ μL | F107A01 | 50 μL |
|  | F107A02 | 100 μL |
|  | F107A03 | 200 μL |
|  | F107A04 | 500 μL |

产品描述：

Pfu DNA polymerase 是一种从强烈炽热球菌( Pyrococcus furiosus ) 中分离得到的热稳定性酶。Pfu DNA polymerase可以催化5' → 3'方向的依赖于DNA模板的脱氧核苷酸的聚合。和Taq酶不同，Pfu DNA polymerase也具有 3' → 5' 外切酶 ( 校正 ) 活性。当聚合反应发生碱基错配时，聚合酶的校正活性可将错配的碱基切除。本产品在所有热稳定性聚合酶中Pfu DNA polymerase的错误几率最低，错误率约为1×10-6/每碱基对，因此推荐Pfu DNA polymerase用于高保真的PCR 反应和引物的延伸反应。 Pfu DNA polymerase产生的PCR 产物为平端。

产品组分：

| 组分 | 产品规格/编号 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | F107A01 | F107A02 | F107A03 | F107A04 |
| Pfu DNA Polymerase | 50 μL | 100 μL | 200 μL | 500 μL |
| 10×Pfu Buffer | 500 μL | 1 mL | 1 mL×2 | 1 mL×5 |

产品信息：

| 产品名称 | Pfu DNA polymerase |
| --- | --- |
| 来源 | 大肠杆菌 |
| 活性单位定义 | 在74°C 30分钟内，使10 nmol的dNTPs参入酸不溶性沉淀所需的酶量定义为1个活力单位（U）。 |
| 储存缓冲液 | 20mM Tris,100mM NaCl,0.1mM EDTA,1mM DTT,0.01% NP-40,50%甘油,pH7.5 |
| 储存条件 | -20℃ |

运输和储存：

- 本产品随干冰运输，可在-20℃保存两年。

实验流程：

- 反应体系：

| 组分 | 体系 |
| --- | --- |
| 10 × PCR Buffer (Mg 2+ plus） | 5 μL |
| dNTP Mix (10 mM each) | 1 μL |
| Forward primer(10 μM） | 2 μL |
| Reverse primer(10 μM） | 2 μL |
| Pfu DNA polymerase (5U/μL)* | 0.5 μL |
| DNA Template | 10-100 ng |
| ddH2O | Up to 50 μL |

*酶量可在0.25 - 1 μl之间调整。加大酶量在通常情况下可以提高扩增产量，但有可能会使特异性下降。

反应程序：

| 温度 | 时间 | 循环 |
| --- | --- | --- |
| 95℃ | 3min(预变性）* | 30-35cycle |
| 95℃ | 15s |  |
| 60℃** | 15s |  |
| 72℃ | 30s/kb |  |
| 72℃ | 5min(延伸） |  |

*预变性推荐时间：质粒DNA等简单模板为30sec；cDNA、基因组DNA等复杂模板为3min；高GC含量模板为5-10min。

**退火温度需要根据引物的Tm值进行调整，一般设置成低于引物Tm值3 ~ 5°C即可；对于复杂模板，需要调节退火温度和延长延伸时间来实现高效扩增

注意事项：

1. 为了您的安全和健康，请穿实验服并佩戴一次性手套操作；

2. 本产品仅做科研用途；