化学品安全技术说明书
最新修订日期：2019年12月28日                               SDS编号：HXSH46
产品名称：氯化铵                                                  版本：2020年
产品名称：氯化铵                                                        SDS编号：HXSH46

第一部分 化学品及企业标识
化学品中文名：氯化铵
化学品英文名：ammonium chloride
企业名称：天津市恒兴化学试剂制造有限公司
企业地址：天津市东丽区华明街北于堡工业小区
邮    编: 300330            传    真: 022-26780974
联系电话：022-26772349
电子邮件地址：hxhxsj@163.com
企业应急咨询电话：15760715734
产品推荐及限制用途：用作医药、干电池、织物印染、肥料、电镀、洗涤剂等。
第二部分 危险性概述
侵入途径：
吸入、食入
健康危害：本品对皮肤、粘膜有刺激性，可引起肝肾功能损害，诱发肝昏迷，造成氮质血症和代谢性酸中毒等。健康人应用50g氯化铵可致重度中毒， 有肝病、肾病、慢性心脏病的患者，5g 即可引起严重中毒。口服中毒引起化学性胃炎，严重者由于血氨显著增高，诱发肝昏迷。严重中毒时造成肝、肾损害，出现代谢性酸中毒，同时支气管分泌物大量增加。职业性接触，可引起呼吸道粘膜的刺激和灼伤。慢性影响:经常 性接触氯化铵，可引起眼结膜及呼吸道粘膜慢性炎症。
环境危害：

        第三部分 成分/组成信息
纯品
化学品名称：氯化铵
化学品俗名或商品名： 
	危险组分
	浓度或浓度范围
	CAS No.

	氯化铵
	≥99%
	12125-02-9


第四部分 急救措施

皮肤接触：脱去被污染的衣着，用清水彻底清洗。
眼睛接触：提起眼睑，用流动清水或生理盐水冲洗。就医。
吸入：迅速脱离现场至空气新鲜处。保持呼吸道通畅。如呼吸困难，给输氧。如呼吸停止，立即进行人工呼吸。就医。
食入：饮足量温水，催吐。导泄。就医。
第五部分 消防措施
特别危险性： 本品不燃，具刺激性。受高热分解产生有毒的腐蚀性烟气。
灭火方法和灭火剂：消防人员必须穿全身防火防毒服，在上风向灭火。灭火时尽可能将容器从火场移至空旷处。
灭火注意事项及措施： 
第六部分 泄漏应急处理
作业人员防护措施、防护装备和应急处置程序： 
第七部分 操作处置与储存
操作注意事项： 密闭操作，全面排风。操作人员必须经过专门培训，严格遵守操作规程。建议操作人员佩戴自吸过滤式防尘口罩，戴化学安全防护眼镜，穿防毒物渗透工作服，戴橡胶手套。避免产生粉尘。避免与酸类、碱类接触。搬运时轻装轻卸，防止包装破损。配备泄漏应急处理设备。倒空的容器可能残留有害物。
储存注意事项：储存于阴凉、通风的库房。远离火种、热源。应与酸类、碱类等分开存放，切忌混储。储区应备有合适的材料收容泄漏物。
第八部分 接触控制/个体防护
接触限值： 
生物限值：无资料。
监测方法： 
工程控制：密闭操作，全面排风。
呼吸系统防护：空气中粉尘浓度超标时，必须佩戴自吸过滤式防尘口罩。紧急事态抢救或撤离时，应该佩戴空气呼吸器。眼睛防护:戴化学安全防护眼镜。
眼睛防护：戴护眼镜。
身体防护：穿化学品工作服。
手防护： 戴防化学品手套。
其他防护：工作场所禁止吸烟、进食和饮水，饭前要洗手。工作完毕，淋浴更衣。保持良好的卫生习惯。
第九部分 理化特性
外观与性状:无臭、味咸、容易吸潮的白色粉末或结晶颗粒。

熔点("C) : 520

相对密度(水=1) (kg/m3) :1. 53

饱和蒸汽压强(kPa) : 0. 133

溶解性:微溶于乙醇，溶于水、甘油。
第十部分 稳定性和反应性
稳定性：不稳定
禁配物：强酸、强碱、铅、银。
避免接触的条件： 
危险反应： 
危险分解产物：无资料
第十一部分 毒理学信息
急性毒性：LD50：1650 mg/kg(大鼠经口)
亚急性和慢性毒性： 
刺激性： 
致敏性：
致突变型： 
致畸性：

致癌性： 
第十二部分  生态学信息
生态毒性：无资料
持久性和降解性：无资料
潜在的生物累积性：无资料
土壤中的迁移性：无资料

其它有害作用：无资料
第十三部分 废弃处置
废弃处置方法
废弃化学品：用氢氧化钠溶液预处理，放出的氨气回收使用，剩下的处理液加水稀释到规定的容许浓度，再排入废水系统。
污染包装物：将容器返还生产商或按照国家和地方法规处置
废弃注意事项：处置前应参阅国家和地方有关法规。
第十四部分 运输信息
危险货物编号：
联合国危险货物编号（UN号）：
联合国运输名称：无资料
联合国危险性分类：无资料
包装类别：Z01
包装标志：酸性腐蚀品
包装方法： 防水防潮编织袋
运输注意事项： 起起运时包装要完整，装载应稳妥。运输过程中要确保容器不泄漏、不倒塌、不坠落、不损坏。严禁与酸类，碱类、食用化学品等混装混运。运输途中应防曝晒、雨淋，防高温。车辆运输完毕应进行彻底清扫。
第十五部分 法规信息
法规信息：危险化学品安全管理条例 (2002年3月15日国务院发布)，危险化学品安全管理条例实施细则 (化劳发[1992] 677号)，工作场所安全使用化学品规定 ([1996]劳部发423号)等法规，针对危险化学品的安全使用、生产、储存、运输、装卸等方面均作了相应规定。 
第十六部分 其他信息

最新修订版日期：2019年12月28日

参考文献： 1、周国泰，化学危险品安全技术全书，化学工业出版社，1997

2、国家环保局有毒化学品管理办公室、北京化工研究院合编，化学品毒性法规环境数据手册，中国环境科学出版社，1992
免责声明：天津市恒兴化学试剂制造有限公司在本MSDS中全面真实地提供了所有相关资料，但我们并不能保证其绝对的广泛性和精确性。本MSDS只为那些受过适当专业训练并使用该产品的有关人员提供对该产品的安全预防资料。获取该MSDS的个人使用者，在特殊的使用条件下，必须对本MSDS的适用性作出独立的判断。在特殊的使用场合下，由于使用本MSDS所导致的伤害，天津市恒兴化学试剂制造有限公司将不负任何责任。

最新修订日期：2019年12月28日                                             第 1 页  共 8 页
PAGE  
最新修订日期：2019年12月28日　　   　　                                  第 2 页  共 8 页

