第一部分 化学品及企业标识

化学品中文名：三氧化铬

化学品英文名：Chromium trioxide

企业名称：天津市恒兴化学试剂制造有限公司

企业地址：天津市东丽区华明街北于堡工业小区

邮    编: 300330            传    真: 022-26780974

联系电话：022-26772349

电子邮件地址：hxhxsj@163.com

企业应急咨询电话：15760715734

产品推荐及限制用途：于电镀、医药、印刷等工业、鞣革和织物媒染。

第二部分 危险性概述

危险性类别：

侵入途径：

健康危害：	吸入后可引起急性呼吸道刺激症状、鼻出血、声音嘶哑、鼻粘膜萎缩，有时出现哮喘和紫绀。重者可发生化学性肺炎。口服可刺激和腐蚀消化道，引起恶心、呕吐、腹痛、血便等;重者出现呼吸困难、紫绀、休克、肝损害及急性肾功能衰竭等。

燃爆危险：与易燃物(如苯)和可燃物(如糖、纤维素等)接触会发生剧烈反应，甚至引起燃烧。与还原性物质如镁粉、铝粉、硫、磷等混合后，经摩擦或撞击，能引起燃烧或爆炸。

第三部分 成分/组成信息

纯品

化学品名称：三氧化铬

化学品俗名或商品名：铬酸酐

| 危险组分 | 浓度或浓度范围 | CAS No. |
| --- | --- | --- |
| 三氧化铬 | ≥99.5% | 1333-82-0 |

第四部分 急救措施

皮肤接触：	脱去被污染的衣着，用肥皂水和清水彻底冲洗皮肤。

眼睛接触：	提起眼睑，用流动清水或生理盐水冲洗。就医。

吸入：	迅速离开现场至空气新鲜处，保持呼吸道通畅。如呼吸困难，给输氧。如呼吸停止，立即进行人工呼吸。就医。

食入：	饮足量温水，催吐，用清水或1%硫代硫酸钠溶液洗胃。给饮牛奶或蛋清。就医。

第五部分 消防措施

特别危险性：不燃。

灭火方法和灭火剂：雾状水、沙土。

灭火注意事项及措施：

第六部分 泄漏应急处理

作业人员防护措施、防护装备和应急处置程序：隔离泄漏污染区限制出入。戴自给式呼吸器，穿防毒服。不要直接接触泄漏物。

泄漏化学品的收容、清除方法及处置材料: 勿使泄漏物与有机物、还原剂、易燃物接触。将泄漏物收集按《废弃物控制程序》处置。小量泄漏:用洁净铲子收集于干燥、洁净、有盖的容器中。大量泄漏:收集、回收或运至废物处理场所处置。

第七部分 操作处置与储存

操作注意事项：要轻装轻卸，防止包装及容器损坏。

储存注意事项：贮存于阴凉、干燥、通风良好的仓间。包装必须密封，切勿受潮。应与易燃、可燃物、还原剂、硫、磷、铵化合物、金属粉末等分开存放。切忌混贮。

第八部分 接触控制/个体防护

接触限值：

生物限值：无资料。

监测方法：

工程控制：密闭操作，注意通风。

呼吸系统防护：可能接触其粉尘时，应该佩戴自吸过滤式防尘口罩，必要时，佩戴自给式呼吸器。

眼睛防护：戴化学安全防护眼镜。

身体防护：穿防毒物渗透工作服

手防护： 戴橡胶手套。

其他防护：工作现场注意卫生。完毕后淋浴，保持良好的卫生习惯。

第九部分 理化特性

外观与性状: 暗红色或暗紫色斜方结晶，易潮解。

熔点: 196C

蒸汽压:无资料

沸点/沸点范围:分解

溶解性:溶于水、硫酸、硝酸。

相对密度(水=1): 2.7C

气味:

爆炸界限:无意义。

第十部分 稳定性和反应性

稳定性： 无资料

禁配物：	强氧化剂，强酸。

避免接触的条件：潮湿空气

危险反应：

危险分解产物：易燃或可燃物、强还原剂、活性金属粉末、硫、磷。

第十一部分 毒理学信息

急性毒性： LD50:80mg/kg(大鼠经口)

亚急性和慢性毒性：

刺激性：

致敏性：

致突变型：

致畸性：

致癌性：人类致癌性

第十二部分  生态学信息

生态毒性：

持久性和降解性：无资料

潜在的生物累积性：该物质对环境有危害，对水体可造成污染，在对人类重要食物链中，特别是在肉类、贝类体内发生生物蓄积。

土壤中的迁移性：无资料

第十三部分 废弃处置

废弃处置方法

废弃化学品：处置前应参阅国家和地方有关法规。建议联系相关机构和认可的废物处置公司。

污染包装物：将容器返还生产商或按照国家和地方法规处置

废弃注意事项：处置前应参阅国家和地方有关法规。

第十四部分 运输信息

危险货物编号：

联合国危险货物编号（UN号）：

联合国运输名称：无资料

联合国危险性分类：无资料

包装类别：II

包装标志： 11 ，20

包装方法：塑料袋、多层牛皮纸袋外开口钢桶:螺纹口玻璃瓶、铁盖压口玻璃瓶、塑料瓶或金属桶(罐)外木板箱。

运输注意事项：防潮，切忌混运。

第十五部分 法规信息

法规信息：法规信息：化学危险物品安全管理条例 (2002年1月9日国务院发布)，工作场所安全使用化学品规定 ([1996]劳部发423号)等法规，针对化学危险品的安全使用、生产、储存、运输、装卸等方面均作了相应规定。

第十六部分 其他信息

最新修订版日期：2019年12月28日

参考文献：1、周国泰，化学危险品安全技术全书，化学工业出版社，1997

2、国家环保局有毒化学品管理办公室、北京化工研究院合编，化学品毒性法规环境数据手册，中国环境科学出版社，1992

免责声明：天津市恒兴化学试剂制造有限公司在本MSDS中全面真实地提供了所有相关资料，但我们并不能保证其绝对的广泛性和精确性。本MSDS只为那些受过适当专业训练并使用该产品的有关人员提供对该产品的安全预防资料。获取该MSDS的个人使用者，在特殊的使用条件下，必须对本MSDS的适用性作出独立的判断。在特殊的使用场合下，由于使用本MSDS所导致的伤害，天津市恒兴化学试剂制造有限公司将不负任何责任。