第一部分 化学品及企业标识

化学品中文名：磷酸三丁酯

化学品英文名：Tributyl phosphate

企业名称：天津市恒兴化学试剂制造有限公司

企业地址：天津市东丽区华明街北于堡工业小区

邮    编: 300330            传    真: 022-26780974

联系电话：022-26772349

电子邮件地址：hxhxsj@163.com

企业应急咨询电话：15760715734

产品推荐及限制用途：分析试剂，如作萃取剂、溶剂、气相色谱固定液。有机合成中间体

第二部分 危险性概述

侵入途径：	吸入、食入

健康危害：本品对人血、血浆中胆碱酯酶有轻度抑制作用。人经口，约100毫升，可引起呼吸困难、抽搐、麻痹、昏睡等症状。对皮肤有刺激作用。蒸气和烟雾对眼睛、粘膜和上呼吸道有刺激作用。接触后可引起中枢神经系统的刺激症状。

第三部分 成分/组成信息

纯品

化学品名称：磷酸三丁酯

化学品俗名或商品名：磷酸三正丁酯

| 危险组分 | 浓度或浓度范围 | CAS No. |
| --- | --- | --- |
| 磷酸三丁酯 |  | 126-73-8 |

第四部分 急救措施

皮肤接触：	脱去污染的衣着，用肥皂水及清水彻底冲洗。

眼睛接触：	立即翻开上下眼睑，用流动清水冲洗15分钟。就医。

吸入：	脱离现场至空气新鲜处。呼吸困难时给输氧。呼吸停止时，立即进行人工呼吸。

食入：	   误服者立即漱口，饮牛奶或蛋清，催吐，洗胃。就医。

第五部分 消防措施

特别危险性：未有特殊的燃烧爆炸特性。

灭火方法和灭火剂：泡沫、二氧化碳、干粉、砂土。

灭火注意事项及措施：

第六部分 泄漏应急处理

作业人员防护措施、防护装备和应急处置程序：保证充分的通风。清除所有点火源。迅速将人员撤离到安全区域，远离泄露区域并处于上风方向。使用个人防护装备。避免吸入蒸气、烟雾、气体或风尘。

泄漏化学品的收容、清除方法及处置材料:隔离泄漏污染区，限制出入。建议应急处理人员戴防尘面具(全面罩)，穿防毒服。用大量水冲洗，洗水稀释后放入废水系统。若大量泄漏，收集回收或运至废物处理场所处置。

第七部分 操作处置与储存

操作注意事项：密闭操作，提供充分的局部排风。操作人员必须经过专门培训，严格遵守操作规程。建议操作人员佩戴自吸过滤式防尘口罩，戴化学安全防护眼镜，穿防毒物渗透工作服，戴橡胶手套。避免产生粉尘。避免与酸类、碱类接触。搬运时要轻装轻卸，防止包装及容器损坏。配备泄漏应急处理设备。倒空的容器可能残留有害物。

储存注意事项：储存于阴凉、干燥、通风良好的库房。远离火种、热源。保持容器密封。应与酸类、碱类、食用化学品分开存放，切忌混储。储区应备有合适的材料收容泄漏物。

第八部分 接触控制/个体防护

接触限值：

生物限值：无资料。

监测方法：

工程控制：密闭操作，局部排风、提供安全淋浴和洗眼设备

呼吸系统防护：空气中浓度超标时，必须佩戴具式呼吸器。紧急事态抢救或撤离时，应该佩戴空气呼吸器。

眼睛防护：戴化学安全防护眼镜。

身体防护：穿防工作服

手防护： 戴橡胶手套。

其他防护：工作场所禁止吸烟，进食、饮水。工作后，淋浴更衣，保持良好的卫生习惯。

第九部分 理化特性

分子量266. 32

蒸汽压2. 67kPa/20"C

沸点: (1.33 kPa) 154. 0C.

闪点: 146C (开口)

熔点<-79C

表面张力: 27.79 (20 C)

难溶于水，溶于水约0. 61%。溶于多数有机溶剂。

密度相对密度(水=1)0.98;

相对密度(空气=1)7. 67

危险标记: R36/38 Irri tant.

第十部分 稳定性和反应性

稳定性：稳定

禁配物：

避免接触的条件：

危险反应：

危险分解产物：一氧化碳

第十一部分 毒理学信息

急性毒性：

亚急性和慢性毒性：

刺激性：

致敏性：

致突变型：

致畸性：

致癌性：

第十二部分  生态学信息

生态毒性：

持久性和降解性：无资料

潜在的生物累积性：无资料

土壤中的迁移性：无资料

第十三部分 废弃处置

废弃处置方法

废弃化学品：处置前应参阅国家和地方有关法规。建议联系相关机构和认可的废物处置公司。

污染包装物：将容器返还生产商或按照国家和地方法规处置

废弃注意事项：处置前应参阅国家和地方有关法规。

第十四部分 运输信息

危险货物编号：	32061

联合国危险货物编号（UN号）：1170

联合国运输名称：无资料

联合国危险性分类：无资料

包装类别：Ⅱ类包装

包装标志：

包装方法：

运输注意事项：运输时运输车辆应配备相应品种和数量的消防器材及泄漏应急处理设备。运输前应先检查包装容器是否完整、密封。运输工具上应根据相关运输要求张贴危险标志、公告。

第十五部分 法规信息

法规信息：法规信息：化学危险物品安全管理条例 (2002年1月9日国务院发布)，工作场所安全使用化学品规定 ([1996]劳部发423号)等法规，针对化学危险品的安全使用、生产、储存、运输、装卸等方面均作了相应规定。

第十六部分 其他信息

最新修订版日期：2019年12月28日

参考文献：1、周国泰，化学危险品安全技术全书，化学工业出版社，1997

2、国家环保局有毒化学品管理办公室、北京化工研究院合编，化学品毒性法规环境数据手册，中国环境科学出版社，1992

免责声明：天津市恒兴化学试剂制造有限公司在本MSDS中全面真实地提供了所有相关资料，但我们并不能保证其绝对的广泛性和精确性。本MSDS只为那些受过适当专业训练并使用该产品的有关人员提供对该产品的安全预防资料。获取该MSDS的个人使用者，在特殊的使用条件下，必须对本MSDS的适用性作出独立的判断。在特殊的使用场合下，由于使用本MSDS所导致的伤害，天津市恒兴化学试剂制造有限公司将不负任何责任。